ST12系列在线固定式气体检测变送器

| ST12系列在线固定式气体检测变送器(也称探头)，是我公司采用进口的电化学传感器（EX采用催化燃烧式），结合多年来从事气体检测探头研制的经验而开发出的新产品。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ST12系列在线固定式气体检测变送器它可以广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。可分别检测多种气体，如：可燃性气体和O2、H2S、CO、HCN、NO2、SO2、NH3、HCL、CL2、H2等十多种有毒气体。仪器采用隔爆结构设计，4～20mA标准信号两线制输出，可远距离传输，可直接进入DCS系统,探头具有灵敏度高、反应迅速寿命长、极化时间短等特点。 |  |  |
| 本产品经国家指定的法定权威机关审查及检验 |  |  |
| 主要技术参数： |  |  |
| 检测气体 | 详见气体选型表 |  |
| 传感器 | 电化学原理、催化燃烧原理 |  |
| 量程 | 详见产品列表 |  |
| 报警点 | 详见产品列表 |  |
| 响应时间 | 小于30秒 |  |
| 输出信号 | 4～20mA标准信号两线制输出（可燃气为三线制）总线制485输出 |  |
| 传输电缆 | 二芯屏蔽电缆（可燃气用三芯屏蔽电缆），截面2×1.5mm2，外径￠10mm |  |
| 传输距离 | ≤1000m |  |
| 工作电压 | 16～30VDC |  |
| 工作电流 | 可燃气为120mA，其它≤50 mA |  |
| 环境温度 | －20℃~+60℃ |  |
| 相对湿度 | ≤90%Ｒ.Ｈ |  |
| 湿度范围 | 15% - 95% RH (非凝结) |  |
| 壳体 | 压铸铝壳体 |  |
| 尺寸 | 150mm（长）x 140mm（宽）x 70mm（高） |  |
| 进线口 | 不锈钢防爆防水接头（锁线径8mm） |  |
| 安装方式 | 壁挂式，管装式 |  |
| 防爆等级 | Exd IICT6(隔爆应用)；ExiaIICT4(本安应用) |  |
| 防护等级 | IP66 |  |
| 其他更详细说明，详见说明书 |  |  |

气体选型表 :

| 产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳检测仪/报警器 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20 秒 |
| 氧气检测仪/报警器 | O2 | 0-30%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
| 臭氧检测仪/报警器 | O3 | 0-50PPm | 0-100PPm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
| 硫化氢检测仪/报警器 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
| 氢气检测仪/报警器 | H2 | 0-1000PPm | 0-2000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
| 氯气检测仪/报警器 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 氨气检测仪/报警器 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
| 二氧化硫检测仪/报警器 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 一氧化氮检测仪/报警器 | NO | 0-100PPm | 0-500PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 二氧化氮检测仪/报警器 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 甲醛检测仪/报警器 | CH2O | 0-50PPm | 0-5、10PPm | 0.01PPm | ≤30 秒 |
| 氯化氢检测仪/报警器 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.5PPm | ≤30 秒 |
| 氰化氢检测仪/报警器 | HCN | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 01PPm | ≤30 秒 |
| 可燃气体检测仪/报警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | ≤30 秒 |
| 未列气体请咨询公司 |  |  |  |  |  |

| 可燃气体选型种类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷-CH4 | 丙烷-C3H8 | 己烷-C6H14 | 汽油-Mixture | 二甲基醚-C2H6O |
| 甲醇-CH4O | 丙稀-C3H6 | 庚烷-C7H16 | 柴油-Mixture | 二氯甲烷-CH2CL2 |
| 甲苯-C7H8 | 丙酮-C3H6O | 辛烷-C8H18 | 煤油-C10-H16 | 乙酸乙脂-C4H8O2 |
| 乙烷-C2H6 | 丁烷-C4H10 | 苯-C6H6 | 异丁烷-C4H10 | 醋酸丁脂-C6H12O2 |
| 乙烯-C2H4 | 丁酮-C4H8O | 二甲苯-C8H10 | 异丙醇-C3H8O | 环氧乙烷-C2H4O |
| 乙炔-C2H2 | 丁二烯-C4H6 | 苯乙烯-C8H12 | 氯乙烷-C2H5CL | 环氧丙烷-C3H6O |
| 乙醇-C2H6O | 戊烷-C5H12 | 氢气-H2 | 溴气-Br2 | 液化气-Prop+But |